Fizikai ellenőrző vizsgálatok

Név	: …………………………………….……......  Csoport: …..………..…………………

Dátum	: ……………………………………………...  Ismeretlen száma: ...............................

___________________________________________________________________________

Farmakonok disszociációs állandójának meghatározása

Mérés elve:

A hatóanyag oldékonysága, a gyógyszerformából való liberációja valamint membránon át történő diffúziója függ a farmakon disszociációs állandójától [K; mol/l]. A disszociációs állandó meghatározása alapvető feladat a formulálás során. A K értékének meghatározására több módszer ismeretes, ezek egyike a (fajlagos) vezetőképesség mérésén alapuló eljárás.

A gyenge savak és bázisok elektrolitként viselkedve, a pK értéküktől függően ionjaikra disszociálnak. A disszociáció mértéke az oldatban lévő ionok fajlagos vezetőképességének mérése alapján meghatározható.

A farmakonból készített hígítási sor fajlagos vezetőképessége [γmért; S/m] konduktométerrel mérhető. A leolvasott értékekből levonva az oldószer mint háttér (jelen esetben ioncserélt víz) fajlagos vezetőképességét [γH2O; S/m] a tényleges fajlagos vezetőképesség [; S/m] számolható.

minta = γmért - γ H2O

A fajlagos vezetőképesség [; S/m] és a koncentráció [c; mol/m3] hányadosából a fajlagos moláris vezetőképesség [mol; Sm2/mol] számítható ki.

mol =  minta / c

A fajlagos moláris vezetés ismeretében meghatározható a disszociáció foka (; nincs mértékegysége), aminek az értéke minden esetben 0 és 1 közé esik:

= mol  / 

ahol   [Sm2/mol] a végtelen hígítású oldat fajlagos moláris vezetőképessége, ami gyenge elektrolitok esetében a farmakon disszociációja során az egyes ionokra (kationokra és anionokra) jellemző ionvezetésből additív tevődik össze.

 =    kation +   anion

A K [mol/l] savi illetve bázikus disszociációs állandó az  ismeretében számítható:

K= [ 2 / (1 – ) ]· c; 	ahol c az oldat koncentrációja mol/l.

Mérés menete:

- Készítsünk az ismeretlen anyagunkból 250 ml 0,05 tömeg %-os törzsoldatot ioncserélt vízzel. A törzsoldatból 5,0; 10,0; 20,0; 40,0 és 45,0 ml mintát véve az oldatokat 50,0 ml-re egészítsük ki ioncserélt vízzel.

- Mérjük meg az ioncserélt víz, a hígított oldatok és az eredeti törzsoldat vezetőképességét. A mérőelektród a mérés során mindig merüljön el teljesen a mérendő oldatban.

- Számítsuk ki a fajlagos moláris vezetőképesség, a disszociáció fok értékeit és adjuk meg a disszociációs állandót.

- Táblázatban foglaljuk össze az eredményeket! A koncentráció meghatározásához szükséges móltömeg, illetve a  anion értéke ismeretlentől függően más és más. Az értékeket a gyakorlatvezetőtől kapja meg.

 kation =  H+ = 349,8· 10-4 Sm2/mol

 anion = …………….Sm2/mol; 	 =   kation +   anion = ………………Sm2/mol

Mt = ………. g/mol

Eredmény: 		γ H2O = ………………………….. µS/cm

| Kivett törzs- oldat ml | c mol/m3 | γmért µS/cm | minta S/m | mol Sm2/mol |  | K mol/dm3 | Kátlag mol/dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Farmakonok disszociációs állandójának meghatározása