Fizikai ellenőrző vizsgálatok

Név	: …………………………………….……......  Csoport: …..………..…………………

Dátum	: ……………………………………………...  Ismeretlen száma: ...............................

___________________________________________________________________________

Illóolajok Tween-ekkel történő szolubilizációjának vizsgálata          titrálásos módszerrel

Mérés elve:

Az illóolajok vízben történő eloszlatását, szolubilizációját felületaktív anyagokkal elősegíthetjük. Az „illóolaj – víz – felületaktív anyag” rendszerekben a felületaktív anyag bizonyos mennyisége szükséges a stabil terner rendszer kialakításához.

Illóolajokat különböző Tween-ekkel elegyítve azok vízzel a zavarosodási pontig (opálosodás) titrálhatók. Zavarosodási pont az az érték, ahol az instabilitást jelző opálosodás 1 percig fennmarad. A Tween mennyiségét növelve elérhető az a pont, amikor már nem lép fel opálosodás, azaz a rendszer végtelen mennyiségű víz hozzáadásakor is stabil marad. Amennyiben a víz fogyása ≥ 20 ml, akkor a vízszámot végtelennek tekintjük.

Mérés menete:

5,00 ml-es mérőlombikokban 0,20 – 0,20 ml illóolajhoz elegyítsünk az 50 %-os alkoholos Tween oldatból rendre 0,50; 1,00; 2,00; 3,00 illetve 4,00 ml-t. Egészítsük ki 96%-os alkohollal 5,00 ml-re a mintákat! Titráljuk desztillált vízzel a zavarosodási pont eléréséig (sötét lapot a lombik alá helyezve) az 5,00 ml-es mintákat! Jegyezzük fel a fogyásokat!

Ha a fogyás ≥ 20,0 ml, akkor a titrálást befejezhetjük, mivel a Tween adott mintában lévő mennyisége megfelel a kritikus elegyítési aránynak. A mérés során a Tween és az illóolaj bemérésére külön dugattyús pipettákat használjunk!

Eredmény:

| 50%-os Tween mennyisége (ml) | Fogyás (ml) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ….jelű Tween | …jelű Tween |
| 0,50 | A kritikus elegyítési arány eléréséhez szükséges Tween mennyisége: ………ml illetve ………. ml. |  |
| 1,00 |  |  |
| 2,00 |  |  |
| 3,00 |  |  |
| 4,00 |  |  |