Fizikai ellenőrző vizsgálatok

Név	: …………………………………….……......  Csoport: …..………..…………………

Dátum	: ……………………………………………...  Ismeretlen száma: ...............................

___________________________________________________________________________

Farmakonok oldékonyságának pH-függése

Mérés elve:

Ismert, hogy a savas karakterű anyagok lúgos, míg a bázikus jellegűek savas pH-n oldódnak jobban. A közeg pH-értéke az oldás során akkor játszik kiemelkedő szerepet, ha gyenge sav vagy bázis típusú anyagot oldunk. Az oldáshoz szükséges pH-érték (pHszüks):

pHsz=pKa+lgc−ss  		illetve		pHsz=pKb+lgc−ss

ahol:	pKa a gyenge sav disszociációs állandója

pKb a gyenge bázis disszociációs állandója

c az elérni kívánt koncentráció [mol/l]

s a vegyület oldhatósága vízben [mol/l]

Néhány esetben a számított pH-érték (pHsz) gyógyszerkészítményekben történő beállítását több tényező (pl. kémiai instabilitás, a fiziológiás pH-tól való jelentős eltérés) akadályozhatja.

Az anyagok oldékonyságának pH-függése kísérleti úton is meghatározható.

Mérés menete:

4 Erlenmeyer lombikba mérjünk 0,10 – 0,10 g ismeretlen farmakont! Adjunk a mintákhoz 10,0 – 10,0 ml Ph.Hg. VIII. szerint készített foszfát-puffert (pH = 2,2; pH = 4,0; pH = 6,0 ill. pH = 8,0)! Az oldatokat 30 percig rázógépben rázatjuk, majd szűrőpapíron szűrjük. Spektrofotometriás módszerrel, a farmakon abszorpciós maximumához tartozó hullámhosszon (ismeretlenenként eltérő a hullámhossz, konkrét értékét a gyakorlatvezetőtől kapjuk meg;  = …….nm) mérjük meg a szűrletek abszorbanciáit (A). Referenciaként desztillált vizet használunk, és az esetlegesen szükséges hígításokat is azzal készítjük el.

| pH | 0,2 M nátrium-foszfát alapoldat | 0,1 M citromsav-alapoldat |
| --- | --- | --- |
| 2,2 | 2,00 ml | 98,00 ml |
| 4,0 | 38,60 ml | 61,40 ml |
| 6,0 | 63,20 ml | 36,80 ml |
| 8,0 | 97,30 ml | 2,70 ml |

Mt citromsav: 210,14 g/mol

Mt dinátrium-hidrogén-foszfát: 177,99 g/mol

- Határozzuk meg az oldódott farmakon koncentrációját (c) a négy különböző pH-értéken! Az (1/tgα)-érték ismeretlentől függő, értékét a gyakorlatvezetőtől kapjuk meg. A c illetve az  (1/tgα) mértékegysége megegyező.

c = A∙ (1/tgα) ∙ hígítás

(1/tgα) = ……………………………….

- Ábrázoljuk az oldódott gyógyszermolekula koncentrációját a pH függvényében!

- Határozzuk meg, melyik pufferoldatban oldódik leginkább a vizsgált farmakon!

Eredmény:

| pH | A | Hígítás | c (…….…..) |
| --- | --- | --- | --- |

A vizsgált farmakon legjobban pH= ..-értéken oldódik.

Farmakonok oldékonyságának pH-függése